Leerlingresultaten in een NETWERK, aanvulling op blz. 89. uit Handleiding CAD College








CAD College wordt gestart met een batch-file die uit een regel bestaat. Deze regel heeft de volgende vorm:





G:\CACO3\CAD_COLL   CBT=G:\CACO3\xxx.CBT    SET=G:\CACO3\yyy.SET





Wanneer u het programma in een andere directory heeft geplaatst dan staat er niet G:\CACO3, maar de naam van de door u gekozen directory bij voorbeeld F:\CAD.


Op de plaats van xxx kan bij voorbeeld staan TCAD of PMD etc. Op de plaats van yyy staat bij voorbeeld CAD_COLL





xxx.CBT


In het CBT bestand staat de informatie die van belang is voor de leerlingsturing. Er staat bijvoorbeeld welke lessen gevolgd moeten worden en waar de leerlingresultaten naar toe geschreven moeten worden en hoe de leerling heet.





Bij de start van CAD College wordt aan de leerling gevraagd een naam in te typen. Deze naam wordt direct weggeschreven in het CBT bestand.


Bij de start van iedere volgende module leest CAD College het bestand xxx.CBT Hij herkent aan dit bestand welke leerling er werkt, waar de resultaten naar toe moeten en wat de leerling moet doen na het doorlopen van de module.





Iedere sessie van CAD College moet met zijn eigen CBT bestand werken, anders worden de namen van de leerlingen door elkaar gehaald.





Omdat in een netwerk CAD College meestal maar een keer geïnstalleerd wordt op de server kan een probleem ontstaan als er geen bijzondere maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat iedere computer met zijn eigen CBT bestand werkt. Het probleem dat dan ontstaat is dat een leerling na de start bij de overgang naar een volgende module opeens de naam krijgt van een andere leerling. Hierdoor worden de resultaten door elkaar gehaald. Uiteindelijk loopt het programma wel en wordt de leerling ook wel goed gestuurd, maar u als docent kan niet nagaan wat voor punt de leerling behoort te krijgen.





De eenvoudigste wijze om dit probleem te verhelpen is de volgende:


Kopieer voor de start van CAD College het CBT bestand naar een homedirectory van de computer waarvandaan CAD College wordt gestart en verwijder deze weer na afsluiten van CAD College. De batch-file wordt bijvoorbeeld als volgt veranderd:





COPY xxx.CBT H:\


G:\CACO3\CAD_COLL H:\xxx.CBT SET=G:\CACO3\yyy.CBT


DEL H:\xxx.CBT





Er zijn ook door scholen veranderingen aangebracht die niet naar de homedirectory van een computer kopiëren, maar naar de directory van een leerling. Dit gaat goed. Er zijn ook veranderingen aangebracht die naar A: kopiëren, Dit gaat ook goed. Ook heeft een school het CBT bestand gekopieerd naar een Damschijf van 12 KB. Dit gaat ook goed.





Wanneer u niet werkt met een Novell Netwerk maar met een Windows netwerk of wanneer iedere computer een harde schijf heeft, schrijft u C: waar hierboven H: staat.








Lees blz 89 door over het toekennen van rechten.





Windows netwerk


In een Windows netwerk kan de software het beste op een van de computers gezet worden alsof het een stand alone versie betreft. Daarna verwijdert u in het bestand CAD_COLL.set de paden C:\CACO3 of een ander pad dat u heeft opgegeven bij de installatie.


U verandert de paden C:\CACO3 uit xxx.CBT in bijvoorbeeld E: of F:





U deelt de directory \CACO3  met rechten om te wijzigen, dus niet alleen lezen. Vervolens verandert u de batch file in:





Copy xxx.CBT C:\


CACO3 C:.\xxx.CBT


del C:\xxx.CBT





U maakt een Netwerk verbinding met de computer waarop de software staat onder de letter E: of F:





